RM 4 "Self-Prog"

Die Option Self Programm erlaubt erstmalig den Münzprüfer ohne zusätzliche Geräte im eingebauten Zustand mit neuen Münzen zu programmieren Damit können Sie jederzeit auf eine andere Währung wie zum Beispiel den EURO ohne Aufwand programmieren.

Anleitung:

1) Münzprüfer (Gerät) ausschalten. Alle sechs DIP-Switch in die "ON-Position".

2) Einschalten und ein oder zwei Münzen einwerfen.

3) Alle DIP-Switch in die OFF Position (außer zu programmierender Kanal).

4) Zwöf bis fünfzehn Münzen einwerfen. Bei der letzten Münze zeigt die Annahmespule durch zweimaliges

Anziehen den erfolgreichen Programmiervorgang an

5) Programmierter Kanal in die OFF Position und der Programmiervorgang ist abgeschlossen

TECHNISCHE LEISTUNGSMERKMALE UND AUSFÜHRUNGEN:

RM4G**: Type G bedeutet Austritt der angenommenen Münzen an der Unterseite.

Austritt der nicht angenommenen Münzen ebenfalls unten in

Frontplattennähe.

Montage daher in Halterungen für mech. Münzprüfer.

RM4V**: Type V bedeutet Austritt der angenommenen Münzen an der Unterseite.

Austritt der nicht angenommenen Münzen an der Frontplattenseite.

Montage nur mit Frontplatte.

Die verschiedenen Versionen sind abhängig vom Prozessortyp und können individuell umgestellt werden.

Der Standardprozessor Motorola enthält Software für folgende Typen:

RM4*00,RM4*01,RM4*10,RM4*20,RM4*21 alle Selfprogramm Version.

Texas Instrument Prozessor enthält alle Versionen (Aufpreis)

RM4*00: Münzprüfer für 12 Münzen auf sechs parallelen Ausgängen.

RM4*10: Münzprüfer und Totalisator mit Aktivierung von 2 Preisen für Warenautomaten.

RM4*1EV: Münzprüfer und Totalisator mit Aktivierung von 2 Preisen speziell für SAECO und Estero.

RM4*20: Münzprüfer mit einem Ausgang und integrierter Kreditplatine mit 2 Bonuswerten.

RM4*21: Münzprüfer mit einem Ausgang, integrierter Kreditplatine und Separatorfunktion

RM4*30: Münzprüfer mit Timerfunktion. Progressive Zeitschaltuhrfunktion.

RM4*40: Münzprüfer und Totalisator gibt Kredit auf Abruf ab (Kinderreittiere, Billard,u.s.w.)

RM4*50: Münzprüfer mit Separatorfunktion. Kompatibel mit AZK L50.

RM4*60: Münzprüfer und Totalisator. Gibt Zeitkredite auf Abruf ab.

RM4*70: Münzprüfer mit Einpreis-Totalisator mit Vielfachverkauf für Fotokopierer.

RM4*80: Münzprüfer mit 8 verschiedenen Preisen für Warenautomaten

Anschlußschema der verschiedenen Münzprüfertypen

Im RM4XX kommen zwei Prozessortypen zum Einsatz:

Standard:

Motorola: folgende Typen können mittels PC einfach konfiguriert werden:

RMX00,RMX01,RMX10,RMX20;RMX30,

Sonderbestellung:

Texas Instrument: alle Typen können konfiguriert werden

| Anschluß | RM4X00 | RM4X01 | RM4X10 | RM4X1E | RM4X20 | RM4X21 | RM4X50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | GND | GND | not used | GND | GND | +12 Volt |
| 2 | +12 Volt | +12 Volt | +12 Volt | Reset Inhibit | +12 Volt | +12 Volt | GND |
| 3 | CH 5 | Separat.Coil B | Display Data | Display Data | Display Data | Separat.Coil B | Separat.Coil B |
| 4 | CH 6 | Separat Coil A | Display Enable | GND | Display Enable | Separat.Coil A | Coin Counter |
| 5 | not used | not used | not used | Display Enable | not used | not used | Separat.Coil A |
| 6 | Inhibit | Inhibit | Reset Inhibit | P 2 | Inhibit | Inhibit | Inhibit |
| 7 | CH 1 | CH 1 | Display Clock | Display Clock | Display Clock | not used | not used |
| 8 | CH 2 | CH 2 | P 1 | not used | Coin Counter | Coin Counter | not used |
| 9 | CH 3 | CH 3 | P 2 | P 1 | Credit | Credit | not used |
| 10 | CH 4 | CH 4 | not used | +12 Volt | not used | not used | not used |

| Anschluß | RM4X30 | RM4X40 | RM4X60 | RM4X70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | GND | GND | GND |
| 2 | +12 Volt | +12 Volt | +12 Volt | +12 Volt |
| 3 | Display Data | Display Data | Display Data | Display Data |
| 4 | Display Enabling | Display Enabling | Display Enabling | Display Enabling |
| 5 | not used | Credit Release Req. | Credit Release Req. | Credit Release Req. |
| 6 | Time Inhibit | Reset Inhibit | Reset Inhibit | Inhibit |
| 7 | Display Clock | Display Clock | Display Clock | Display Clock |
| 8 | Timer Output | Coin Counter | Coin Counter | Coin Counter |
| 9 | Warning Signal | Credit | Timed Credit Release | Sale Enabling |
| 10 | not used | Change Credit Signal | Change Credit Signal | Change Credit Signal |

|  | Ansicht auf 10 poligenAnschlußstecker Münzprüfer |
| --- | --- |